老旧录像片数字化（2001-2008）项目——磁带数字化服务需求清单

| 设备名称 | 品牌厂商 | 是否标配 | 型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VHS 180磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 | （1）磁带管理 所有磁带严禁带出学校，数字化过程中须对磁带搬运、采集等过程进行详细登记，磁带采集完须按类别和编号摆放整齐，打包保存。 （2）数字化采集 数字化采集须在学校指定地点进行，服务商需自行携带1套以上广播级（高）标清视频采集、存储设备和VHS 180格式录（放）像机及相关线材和磁头、清洗、除尘等装备 （3）编码采用Grass Valley HQX/HQ AVI文件封装格式，视频格式为Grass Valley HQX/HQ 8Mbps 8bit，720*576 50i，4：3，每秒25帧；带alpha通道；YUV4:2:2采样；显示比例为4：3，VBR可变比特率帧内压缩，场顺序为顶场先(Top Field First)，剪辑转码视频格式要求为Mp4，码流为4Mbps。 数字化采集完成后，须根据视频内容对采集好数据进行入出点打点切割，确保每一段音视频内容为有效画面，并对每一段内容分别进行转码，确保数字化后的图像质量，除磁带老旧自身因素外，数字化后的图像不得有拉道、闪烁、黑场、彩条等劣质画面。确保每一段成品内容格式、音视频质量符合采购人要求，保证能正常使用，对于部分珍贵视频课程资料需根据学校要求按照具体详细要求进行剪辑。 | 101 | 盘 | 数字化后需按学校要求进行剪辑服务、数据表登记服务等，所有服务需在2023年9月30日之前完成全部磁带数字化工作。 |
| VHS 120磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 |  |  | 30 | 盘 |  |
| VHS 60磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 |  |  | 16 | 盘 |  |
| DVCAM32磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 | （1）磁带管理 所有磁带严禁带出学校，数字化过程中须对磁带搬运、采集等过程进行详细登记，磁带采集完须按类别和编号摆放整齐，打包保存。 （2）数字化采集 数字化采集须在学校指定地点进行，服务商需自行携带1套以上广播级（高）标清视频采集、存储设备和DVCAM、DV格式录（放）像机及相关线材和磁头、清洗、除尘等装备。 （3）编码采用Grass Valley HQX/HQ AVI文件封装格式，视频格式为Grass Valley HQX/HQ 8Mbps 8bit，720*576 50i，4：3，每秒25帧；带alpha通道；YUV4:2:2采样；显示比例为4：3，VBR可变比特率帧内压缩，场顺序为顶场先(Top Field First)，剪辑转码视频格式要求为Mp4，码流为4Mbps。 数字化采集完成后，须根据视频内容对采集好数据进行入出点打点切割，确保每一段音视频内容为有效画面，并对每一段内容分别进行转码，确保数字化后的图像质量，除磁带老旧自身因素外，数字化后的图像不得有拉道、闪烁、黑场、彩条等劣质画面。确保每一段成品内容格式、音视频质量符合采购人要求，保证能正常使用，对于部分珍贵视频课程资料需根据学校要求按照具体详细要求进行剪辑。 | 30 | 盘 | 数字化后需按学校要求进行剪辑服务、数据表登记服务等，所有服务需在2023年9月30日之前完成全部磁带数字化工作。 |
| DV124磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 |  | 81 | 盘 |  |
| DV186磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 |  | 36 | 盘 |  |
| Mini DV磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 | （1）磁带管理 所有磁带严禁带出学校，数字化过程中须对磁带搬运、采集等过程进行详细登记，磁带采集完须按类别和编号摆放整齐，打包保存。 （2）数字化采集 数字化采集须在学校指定地点进行，服务商需自行携带1套以上广播级（高）标清视频采集、存储设备和Mini DV格式录（放）像机及相关线材和磁头、清洗、除尘等装备 （3）编码采用Grass Valley HQX/HQ AVI文件封装格式，视频格式为Grass Valley HQX/HQ 8Mbps 8bit，720*576 50i，4：3，每秒25帧；带alpha通道；YUV4:2:2采样；显示比例为4：3，VBR可变比特率帧内压缩，场顺序为顶场先(Top Field First)，剪辑转码视频格式要求为Mp4，码流为4Mbps。 数字化采集完成后，须根据视频内容对采集好数据进行入出点打点切割，确保每一段音视频内容为有效画面，并对每一段内容分别进行转码，确保数字化后的图像质量，除磁带老旧自身因素外，数字化后的图像不得有拉道、闪烁、黑场、彩条等劣质画面。确保每一段成品内容格式、音视频质量符合采购人要求，保证能正常使用，对于部分珍贵视频课程资料需根据学校要求按照具体详细要求进行剪辑。 | 118 | 盘 | 数字化后数字化后需按学校要求进行剪辑服务、数据表登记服务等，所有服务需在2023年9月30日之前完成全部磁带数字化工作。 |
| Beamax磁带数字化采集 | 磁带数字化 | 否 | 定制 | （1）磁带管理 所有磁带严禁带出学校，数字化过程中须对磁带搬运、采集等过程进行详细登记，磁带采集完须按类别和编号摆放整齐，打包保存。 （2）数字化采集 数字化采集须在学校指定地点进行，服务商需自行携带1套以上广播级（高）标清视频采集、存储设备和sonyL-750格式录（放）像机及相关线材和磁头、清洗、除尘等装备 （3）须上变换以高清视频格式采集，编码采用MXF Op-Atom文件封装格式，视频格式为 VC-3(DNxHD)120Mbps 8bit, 1920*1080 50i,16:9.基本编码参数为 VC-3(DNxHD),颜色格式422,每秒25帧, ,显示比例为16:9,场顺序为顶场先(Top Field First), 剪辑转码视频格式要求为1440*1080格式Mp4，码流为6Mbps。 音频采用AES3 Audio或BWF打包方式。基本编码参数为 PCM编码,采样比特数为16bit或24bit 48kHz采样。 数字化采集完成后，须根据视频内容对采集好数据进行入出点打点切割，确保每一段音视频内容为有效画面，并对每一段内容分别进行转码，确保数字化后的图像质量，除磁带老旧自身因素外，数字化后的图像不得有拉道、闪烁、黑场、彩条等劣质画面。确保每一段成品内容格式、音视频质量符合采购人要求，保证能正常使用，对于部分珍贵视频课程资料需根据学校要求按照具体详细要求进行剪辑。 | 45 | 盘 | 数字化后需按学校要求进行剪辑服务、数据表登记服务等，所有服务需在2023年9月30日之前完成全部磁带数字化工作。 |
| BD-R蓝光刻录 | 数据刻录与保存 | 否 | 定制 | （1）本项目所采集数据须采用档案级蓝光 BD-R 50G盘片刻录备份,数字化文件MP4格式。 （2）本项目所采集数据须采用蓝光盘和硬盘存储双重备份保存机制（采用西部数据(WD) 5TB 移动硬盘*2 type-c My Passport Ultra 2.5英寸备份数据），蓝光盘、移动硬盘及刻录设备服务商自行提供，磁带中提及的保密内容及范围包括采集完成的数字视频资源、编目资料等，服务商不得以手机翻拍、视频文件等形式复制和传播学校资料，本项目所涉及到的磁带、数字化音视频等内容需严格按照《中华人民共和国保密法》以及国家相关规定进行保密，违者将追究法律责任。 | 20 | 盘 | 若光盘数量不够需根据采集数据免费提供 |