包1：原技术参数内容：
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	剧场座椅
	2.1采用高密度冷发泡PU定型阻燃海棉，应符合人体工学原理，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形，底部腰托设计，下部两边有突出部可以托腰；

	
	
	▲5.3水性漆依据HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准，乙二醇醚及其酯类的总量（水性涂料）未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆抽样检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011 《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》等标准：家用软体家具阻燃性能实测值无续燃、无阴燃，达到阻燃Ⅰ级，可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的阻燃布艺抽样检测报告）

	
	
	▲14.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：  

A.燃烧性能（平板状建筑材料及制品A₁级）：总热值PCS ≤0.5 MJ/kg；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅抽样检测报告）

	2
	音乐厅座椅
	2.1采用高密度冷发泡PU定型阻燃海棉，符合人体工学原理，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形，底部腰托设计，下部两边有突出部可以托腰；

	
	
	▲5.3水性漆依据HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准，乙二醇醚及其酯类的总量（水性涂料）未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆抽样检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》等标准：家用软体家具阻燃性能实测值无续燃、无阴燃，达到阻燃Ⅰ级；可分解致癌芳香胺染料：4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的阻燃布艺抽样检测报告）

	
	
	▲14、座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：  

A.燃烧性能（平板状建筑材料及制品A₁级）：总热值PCS ≤0.5 MJ/kg；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS 标识的座椅抽样检测报告）


现变更为：

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	剧场座椅
	2.1采用高密度冷发泡PU定型阻燃海棉，应符合人体工学原理，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形，底部腰托设计。

	
	
	▲5.3水性漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，并符合相关标准。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品阻燃分级》达到B1级。可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的面料阻燃、理化性能检测报告）

	
	
	▲14.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：

A.燃烧性能（软质家具和硬质家具燃烧性能B1级）：热释放速率峰值 ≤200kW；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅检测报告）

	2
	音乐厅座椅
	2.1采用高密度冷发泡PU定型阻燃海棉，应符合人体工学原理，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形，底部腰托设计。

	
	
	▲5.3水性漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，并符合相关标准。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品阻燃分级》达到B1级。可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的面料阻燃、理化性能检测报告）

	
	
	▲14.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：

A.燃烧性能（软质家具和硬质家具燃烧性能B1级）：热释放速率峰值 ≤200kW；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅检测报告）


包2：原技术参数内容：
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	报告厅座椅
	▲5.3水性漆依据HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准，乙二醇醚及其酯类的总量（水性涂料）未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆抽样检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011 《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》等标准：家用软体家具阻燃性能实测值无续燃、无阴燃，达到阻燃Ⅰ级，可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的阻燃布艺抽样检测报告）

	
	
	13.2总高1020mm(±10mm)、扶手宽80mm(±5mm)、扶手高610mm(±10mm)、座高450mm(±10mm)，建议行距≥900mm，（站脚顶端与扶手框链接位长100mm(±2mm)，宽60mm(±2mm)、脚掌长380mm(±2mm)，宽80mm(±2mm)、其脚板地脚孔前后中心孔距330mm(±2mm）。

	
	
	▲14.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：  

A.燃烧性能（平板状建筑材料及制品A₁级）：总热值PCS ≤0.5 MJ/kg；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅抽样检测报告）

	2
	影院座椅
	▲6.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》等标准：家用软体家具阻燃性能实测值无续燃、无阴燃，达到阻燃Ⅰ级，可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的阻燃布艺抽样检测报告）

	
	
	12.2总高1020mm(±10mm) 、扶手宽80mm(±5mm)、扶手高610mm(±10mm)、座高450mm(±10mm)，建议行距≥900mm ，（站脚顶端与扶手框链接位长100mm(±2mm)，宽60mm(±2mm)、脚掌长380mm(±2mm)，宽80mm(±2mm)、其脚板地脚孔前后中心孔距330mm(±2mm）

	
	
	▲13.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、 GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：  

A.燃烧性能（平板状建筑材料及制品A₁级）：总热值PCS ≤0.5 MJ/kg；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS 标识的座椅抽样检测报告）

	3
	演播厅座椅
	▲⑥阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》等标准：家用软体家具阻燃性能实测值无续燃、无阴燃，达到阻燃Ⅰ级，可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的阻燃布艺抽样检测报告）


现变更为：

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	报告厅座椅
	▲5.3水性漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，并符合相关标准。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的水性漆检测报告）；

	
	
	▲7.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品阻燃分级》达到B1级。可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的面料阻燃、理化性能检测报告）

	
	
	13.2总高1020mm(±10mm)、扶手宽80mm(±5mm)、扶手高610mm(±10mm)、座高450mm(±10mm)，建议行距≥900mm，（脚架顶端与扶手框链接位长222mm±2mm、宽60mm±2mm、脚掌长240mm±2mm、宽70mm±2mm，其脚板地脚孔前后中心孔距190mm±2mm）。

	
	
	▲14.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：

A.燃烧性能（软质家具和硬质家具燃烧性能B1级）：热释放速率峰值 ≤200kW；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅检测报告）

	2
	影院座椅
	▲6.2阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品阻燃分级》达到B1级。可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的面料阻燃、理化性能检测报告）

	
	
	12.2总高1020mm(±10mm)、扶手宽70mm(±5mm)、水杯直径110mm(±5mm)，扶手高610mm(±10mm)、座高450mm(±10mm)，建议行距≥900mm，（脚掌长255mm±2mm、宽98mm±2mm、最大孔距208mm±2mm，有3个孔位，其中后面2个孔的孔距垂直距离70mm±2mm）；

	
	
	▲13.座椅依据检验依据：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法、GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性：

A.燃烧性能（软质家具和硬质家具燃烧性能B1级）：热释放速率峰值 ≤200kW；

B.金属喷漆（塑）涂层硬度达5H；

C.力学性能（拉伸试验）：屈服强度Rᴘ₀.₂≥270MPa 、抗拉强度Rm ≥440MPa、断后伸长率A ≥24%；

D.座面静载荷：力≥2000N，10次、椅背静载荷：力≥700N，10次、扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，10次、座面耐久性：载荷≥950N，循环200000次、椅背耐久性：载荷≥330N，循环200000次、试验后无损、结果合格；（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的座椅检测报告）

	3
	演播厅座椅
	▲⑥阻燃布艺依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品阻燃分级》达到B1级。可分解致癌芳香胺染料；4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺未检出。（投标人需提供具有CMA或CNAS标识的面料阻燃、理化性能检测报告）


