技术参数及规格要求

- 标的物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 币种 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测系统 | 1 | 套 | 14000 | 人民币 | 详见详细技术参数及规格要求 |
| 2 | 增氧机控制系统 | 1 | 套 | 7000 | 人民币 | 详见详细技术参数及规格要求 |
| 3 | 智能投饵 | 1 | 套 | 40000 | 人民币 | 详见详细技术参数及规格要求 |
| 4 | 智能控制系统(含配套云服务器) | 1 | 套 | 34000 | 人民币 | 详见详细技术参数及规格要求 |

- 详细技术参数及规格要求

| 序号 | 参数及规格 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5合1水质传感器 | 包含水温、PH、溶解氧、氨氮、浊度的水质监测指标； 主要应用于水产养殖、水源监测、污水治理、环境监测、加药装置等；芯片内置传感器内 ,超低阻抗敏感膜，双盐桥 ，领先的磁隔离技术，抗干扰能力强，无需变送器，测量稳定、精确，免维护、安装方便。 |
| 2 | 太阳能供电系统（含浮体） | 内置太阳能电池板、锂电池、电源控制器等，保证连续阴雨20天正常供电； 水质监测专用浮体，含浮体支架、采集盒等；安全稳固、防紫外线、防冻、耐腐蚀、抗老化；耐温范围：-50℃~190℃。 |
| 3 | 流量卡 | 4G流量卡 100M/年 三年 |
| 4 | 采集传输模块 | .采集、发送一体，工业级 .传输方式：LoRa，4G .支持上线发送自定义注册包、心跳包、注销包功能 .支持远程指令查询工作状态、触发上线、修改数据中心参数等操控功能 .外壳：铝合金外壳 .供电电压：DC5～24V宽电压 |
| 5 | 增氧泵2200W（含PVC管道/网纹管、气泡头） | 采用实用、耐耗材质，法兰、63三通、63变50大小头、50三通、50堵头、50球阀、50小弯、气阀、网纹管等。 |
| 6 | 抗紫外软管及电缆线 | 配套抗紫外软管及电缆线等 |
| 7 | 无人投饵船 | 1、料箱容量 (kg)：≧100； 2、投饵装置型式：滚筒式； 3、蓄电池容量 (Ah) ：≧80，可连续作业5-6小时； 4、蓄电池电压 (v)：24； 5、营电池类型：锂电池； 6、浮体材质：玻璃钢； 7、最大行驶速度 (m/s)：≧1； 8、控制精度 (m)：≦0.5； 9、推进方式：明轮驱动； 10、导航型式：北斗定位自动巡航； 11、航向精度 ：5°； 12、遥控最大距商：4G网络(无距商限制)； 13、抛料机构总功率 (w)：330； 14、推进电机总功率 (w)：240； 15、投料投喂种类：颗粒料，冰鲜鱼，玉米等多种固体饲料于一体的投饵设备； 16、船体设计：双体船，船仓可分离结构； 17、功能应用：可轻松越过水草及水面线缆等障碍物，均匀投喂，导航采用北斗定位巡航，可以实现高精度智能巡航作业； 18、控制方式：可使用计算机终端或手机APP实现远程遥控。 19、支持根据科研要求灵活无条件定制个性化需求。 |
| 8 | 智慧养殖管理平台 | 智慧养殖管理平台作为物联养殖设备的管理中心，将数据与分析直观清晰的展示给养殖户，便于养殖户针对环境变化采取适当的生产决策，一方面实现水产养殖数字化，另一方面为养殖户的指挥决策提供了数据参考与支持。养殖管理平台需满足以下几方面要求： （1）水产养殖决策指挥中心：打通水产养殖数据采集分析、建模优化、决策支持、自动执行各个环节，支持对其监测的数据与统计信息进行数据可视化分析，提供水产养殖智慧指挥决策功能，实现水产养殖生产报表自动化，进行养殖生产数据沉淀积累分析决策，形成健康养殖技术规范。 （2）智能预警：在环境监测功能基础上设置危险预警提醒功能，根据实时数据和多因子综合分析后，将超过正常养殖阈值的危险信号发送至管理端，及时告知养殖户，避免造成较大的经济损失。 （3）智能管理：通过与增氧设备的联动，可实现远程、策略控制智能增氧设备、无人投喂系统等。策略控制指系统将最新监测水质数据与预先设定适合鱼类生长的环境参数与进行比较：如发现传感器监测到的数据与预设数值有了偏差，智能控制器会自动发出指令，智能启动与系统相连接的设备进行工作；直到环境数据达到系统预设的数据范围之内，智能控制器关闭相关设备。远程控制指用户可在手机端进行智能设备的制动与关闭，具有及时性和便利性；可以自动设定航线、实现自动作业等。 支持根据科研要求灵活无条件定制个性化需求。 |
| 9 | 手机端 | 根据需求和智慧养殖管理平台的功能，对应开发手机端管理平台，手机端可对物联网设备进行远程控制与视频监控，为养殖生产提供极大的便利性。需满足在手机端实时查看环境监测信息、及时发送预警信息，支持远程控制等功能，具体要求如下： （1）养殖环境感知监测：对采集的水质环境数据和信息进行统计分析，将环境数据传输至管理平台，养殖信息同步决策指挥中心，并支持用户可实时查看养殖环境情况。 （2）智能预警：在环境监测功能基础上设置危险预警提醒功能，根据实时数据和多因子综合分析后，将超过正常养殖阈值的危险信号发送至管理端，及时告知养殖户，避免造成较大的经济损失。 （3）无人船移动端：需专为智能投饵船研发设计配套手机端软件；无人船通过 4G 模块将各项数据传输至云端，云端数据下发至移动端。用户可实时掌握无人船动态信息，并可以通过使用手机软件操作无人船进行日常作业，代替人工作业，使养殖场作业更安全，更高效。 （4）智能管理：通过与增氧设备的联动，可实现远程、策略控制智能增氧设备的开关。策略控制指系统将最新监测水质数据与预先设定适合鱼类生长的环境参数与进行比较：如发现传感器监测到的数据与预设数值有了偏差，智能控制器会自动发出指令，智能启动与系统相连接的设备进行工作；直到环境数据达到系统预设的数据范围之内，智能控制器关闭相关设备。远程控制指用户可在手机端进行智能设备的制动与关闭，具有及时性和便利性。 支持根据科研要求灵活无条件定制个性化需求。 |